| ## Ministère de l’Enseignement Supérieur ## Et de la Recherche Scientifique Université de Carthage Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie |  |
| --- | --- |

Mini-Projet : Traitement d’images

Réalisé par : RIM BESBES

Groupe : IIA_4_1

Année universitaire : 2022/2023

- Débruitage de l’image liftingbodybruite.png

Figure 1 : image bruitée

Le bruit en question est constitué de raies noires horizontales. On remarque que ces raies se superposent sur l’image de façon périodique, à une fréquence spatiale précise. Ce bruit aurait été généré peut-être par le procédé d’acquisition. Or on sait que la transformation de Fourier d’un sinus correspond à deux composantes harmoniques symétriques.

L’idée est donc d’utiliser un filtre coupe-bande pour supprimer les deux composantes harmoniques.

Figure 2 : Transformée de Fourier de l'image bruitée

On trace donc la fft de l’image bruité (fig.2) :

On constate la présence 4 points où on a une densité d’informations. Le point central correspond à la fréquence nulle.  Donc les points restants devraient correspondre au bruit. Or on s’attendait à voir deux points symétriques correspondant à une seule harmonique. Le bruit n’est donc pas totalement périodique mais presque. En traçant les axes, on localise les composantes parasites sur la fft.

Le filtre à appliquer est un filtre coupe bande, qui va rejeter les fréquences en question.

En faisant quelques recherches sur les différents types de filtre coupe-bande, j’ai trouvé que le filtre de Notch est le filtre sélectif le plus efficace. La fonction de transfert du filtre est construite comme produit de filtres passe-haut dont le centre a été translaté vers le centre des fréquences d’intérêt. Pour les filtres passe-haut on utilise des filtres gaussiens.

Les filtres passe-haut sont construits avec des filtres passe-bas avec la formule suivante :

Hhp=1-Hlp=1-exp-D2u,v2D02

Avec Du,v correspondant à la distance d’un point de la fft par rapport au centre, et D0, la fréquence de coupure.

Le script de la fonction qui crée le filtre est le suivant :

Figure 3 : Code de création du filtre

Pour appliquer le filtre, on multiplie la fft de l’image par le filtre fréquentiel obtenu. Pour la reconstruction de l’image, on utilise la transformée de Fourier inverse et on prend le réel. La fréquence de coupure et les points d’intérêt ont été déterminés visuellement à l’aide de la (fig.2)

Figure 4 : Application du filtre

Les figures (fig.5) et (fig.6) montrent respectivement le filtre créé et l’image résultante du filtre :

Figure 5 : Image débruitée

Figure 6 : Filtre de Notch

On remarque que les raies noires horizontales et périodiques ont disparues même si quand on regarde de très proche on voit quelques traces de raies mais qui ne sont pas perceptibles à première vue. L’image a été bien débruité.

- Filtrage de l’image cartebruitee.png

La première étape demandée est d’appliquer le filtrage adéquat de façon à éliminer toute sorte de bruit.

Figure 7 : Carte bruitée

On remarque qu’il s’agit d’un bruit de type poivre et sel. Or on a vu en cours que le filtre adéquat pour éliminer ce type de bruit est le filtre passe-bas médian. On applique donc ce filtre :

Figure 8 : Code du filtre médian

Figure 8 : Code du filtre médian

Figure 9 : Carte débruité

La figure (fig.8) montre la carte débruitée. Le filtrage a été donc efficace.

La deuxième étape consiste à faire le traitement nécessaire sur la bande centrale pour obtenir les cinq lignes sous forme de caractères blanc sur fond noir, en veillant à éliminer toute sorte d’altération qui touchent les lettres qui la composent.

On commence par couper la région d’intérêt puis on transforme l’image en niveaux de gris :

Figure 10 : Région d'intérêt en grayscale

On remarque que certaines lettres sont altérées comme pour le mot ‘bus’ dans la première ligne ou encore la lettre ‘C’ de ‘CALL’ dans la deuxième ligne. Pour réparer ces cassures dans les lettres, on utilise une transformation morphologique. Mais d’abord on veut transformer cette image en image binaire, et donc en segmentant le fond gris noir. Pour cela, on trace l’histogramme de l’image :

Figure 11 : Histogramme de la carte débruitée

On retrouve un histogramme bi-modale, les intensités les plus basses correspondent donc au fond et les plus hautes à la région d’intérêt (les cinq lignes). On effectue un seuillage pour séparer la région d’intérêt :

Figure 12 : Image binarisée

Deux idées sont possibles pour combler les vides dans les lettres : soit une dilatation, soit une dilatation suivie d’une érosion donc une fermeture. On compare donc les deux méthodes pour décider laquelle est la meilleure :

Figure 13 : Code pour la transformation morphologique

Figure 14 : Résultat de la fermeture

Figure 15 : Résultat de la dilatation

On constate que la dilatation donne de meilleurs résultats. En effet, on retrouve le ‘U’ dans ‘BUS’ à la première ligne qui est clair et bien dessiné dans la dilatation alors qu’il est encore altéré dans la fermeture. C’est le même cas pour les ‘X’ qui sont mieux dessinés dans la dilatation.  On retient donc la dilatation comme transformation morphologique adéquate.

Enfin, on souhaite détecter les contours de ces caractères. On applique le filtre de Canny, vu en TP 3, pour la détection de contours :

Figure 16 : Code pour le filtre de Canny

Figure 17 : Résultat du filtre de Canny

L’image résultante est la suivante :

On arrive à bien détecter les contours avec le filtre de Canny, le résultat est satisfaisant et toutes les lettres sont facilement distinguables.

- Transformation de couleurs

L’objectif dans cette partie est de transformer les couleurs du drapeau de l’Allemagne de façon à obtenir le drapeau de la Lituanie :

Figure 18 : Drapeau de la Lituanie

Figure 19 : Drapeau de l'Allemagne

L’idée est de détecter les différentes bandes de couleurs, en construisant des masques pour chaque bande. On a donc besoin de déterminer les plages des codes couleur des différentes couleurs noir, rouge et jaune. Suite à quelques recherches, j’ai trouvé qu’il est préférable de travailler dans l’espace colorimétrique HSV du fait qu’il est plus facile à utiliser car la composante hue correspond à la teinte de l’image, alors qu’en RGB, 3 composantes définissent la couleur. De ce fait, il est plus facile de définir un intervalle pour une teinte donnée avec le code HSV qu’avec RGB.

Le code RGB des nouvelles couleurs est déterminé simplement à l’aide de l’outil Paint.

Figure 20 : Script de la transformation de couleur

Figure 21 : Résultat de la transformation

Le résultat obtenu est le suivant :

ANNEXE : SCRIPT PYTHON DES 3 PARTIES

Le code ci-dessous est en texte et n’est pas une capture d’écran contrairement au rapport.

1ère PARTIE :

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import os
import skimage.io as io
import cmath
import math
import cv2
from skimage.morphology import square


def notchfilter(shape,points,cutoff):
    m = shape[0]
    n = shape[1]
    TF = np.ones(shape)
    center = np.array(TF.shape)/2.0
    for iy in range(m):
        for ix in range(n):
            for d in range(points.shape[0]):
                u0 = points[d,0]
                v0 = points[d,1]
                u0,v0=v0,u0
                d1 = math.sqrt((iy -center[0]- u0)**2 + (ix -center[1]- v0)**2)
                d2 = math.sqrt((iy -center[0]+ u0)**2 + (ix -center[1]+ v0)**2)
                TF[iy,ix]*= (1-math.exp(-d1**2/(2*cutoff**2)))* (1-math.exp(-d2**2/(2*cutoff**2)))
    return TF

IMDIR = "C:/Users/Besbes/Desktop/MiniProjet_IIA4/plane.png/"

im = io.imread(IMDIR,as_gray=True)
shape=im.shape;

#Détermination du diamètre de coupure
cutoff=50;

#Détermination des points à rejeter

points=np.array([[260,50],[260,160]])
center = np.array(shape)/2.0
points[0,:]=points[0,:]-center[0]
points[1,:]=points[1,:]-center[1]

#Création du filtre
TF=notchfilter(shape,points,cutoff)

#Application du filtre
imfft=np.fft.fft2(im);
imfft=np.fft.fftshift(imfft);
imfil=imfft*TF
imfil=np.fft.ifftshift(imfil)
res=np.real(np.fft.ifft2(imfil))

plt.imshow(res, cmap='gray')
plt.axis('off')

2ème PARTIE :

IMDIR = "C:/Users/Besbes/Desktop/MiniProjet_IIA4/card.png"

im = cv2.imread(IMDIR)

res=cv2.medianBlur(im,5)

cv2.imshow('result',res)

cv2.imwrite('C:/Users/Besbes/Desktop/MiniProjet_IIA4/card_res.png',res)

cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()

ret2,th2 = cv2.threshold(gray_card,100,255,cv2.THRESH_BINARY)
closing_card = cv2.morphologyEx(th2, cv2.MORPH_CLOSE, square(2))
dilation_card = cv2.dilate(th2,square(2),iterations = 1

edges = cv2.Canny(dilation_card,0,1)
plt.imshow(edges,cmap='gray')

3ème PARTIE

image = cv2.imread("./flag.png")
hsv=cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_BGR2HSV)


#On définit les limites des plages de couleur en code HSV

red_high=np.array([10,255,255])
red_low=np.array([0,50,50])
yellow_high=np.array([45, 255, 255])
yellow_low=np.array([22, 93, 0])
black_high=np.array([180, 255, 30])
black_low=np.array([0, 0, 0])

#Création des masques

mask_red=cv2.inRange(hsv,red_low,red_high)
mask_yellow=cv2.inRange(hsv,yellow_low,yellow_high)
mask_black=cv2.inRange(hsv,black_low,black_high)

#Transformation des couleurs

image[mask_red>0]=(34,139,34) #Le code couleur ici est en RGB !
image[mask_black>0]=(0, 230, 255)
image[mask_yellow>0]=(0,0,255)
cv2.imshow('test',image)
cv2.imwrite("result.png",image)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()